Predmet nabave: Zaštitna odjeća i obuća, evidencijski broj nabave JN-13/2025

MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFKACIJE

Ponuditelj mora putem odgovarajućih važećih dokumenata (Certifikati, izvješća o ispitivanju i sl.) potvrditi sukladnost proizvoda koji se nudi. U protivnom smatrat će se da ponuđeni proizvod ne zadovoljava tražene tehničke uvjete (karakteristike).

Ponuditelj koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu obvezan je dostaviti i uzorak proizvoda koji se nudi; isti se vraća ponuditelju.

Ponuditelj / proizvođač mora osigurati provođenje stalne kontrole kvalitete pojedinih faza tehnološkog procesa krojenja, šivanja, dorade pregleda robe do pakiranja, a najmanje prema HRN EN ISO 9001:2015 (ili jednakovrijednim).

Naručitelj zadržava pravo putem kod prijema gotovih proizvoda putem akreditiranog laboratorija izvršiti ispitivanje sukladnosti gotovog proizvoda s tehničkim značajkama iz Tehničkih specifikacija. Troškove laboratorijskog ispitivanja snosi ponuditelj – isporučitelj, a istome Naručitelj dostavlja kopiju rezultata.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima iz priloga – Propisnika iz ove dokumentacije o nabavi.

- OPĆI ZAHTJEVI

1.1. KVALITETA

Vatrogasno interventno odijelo mora zadovoljavati zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/425 – Europskog parlamenta i vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi, odnosno najmanje zahtjeve iz norme HRN EN 469:2020 X2, Y2, Z2 ili jednakovrijednim,

HRN EN 1149-5:2018 ili jednakovrijednim (EN 1149-5:2018 ili jednakovrijednim) – Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva – 5. Dio: Zahtjevi za svojstva materijala i dizajn.

Vatrogasno interventno odijelo mora zadovoljiti i dodatne zahtjeve navedene u daljnjem tekstu opisa, vrste materijala, svojstava materijala, označavanja i pakiranja.

  - SUKLADNOST KVALITETE

Vatrogasno interventno odijelo s općim zahtjevima potvrđuje se Certifikatom o pregledu tipa

- DODATNI ZAHTJEVI

2.1. Opis i izgled

Dvodijelno zaštitno vatrogasno interventno odijelo tamnoplave boje (vanjski materijal) ili jednakovrijedna, s ojačanjima, džepovima, reflektirajućim trakama, zatvaračima, preklopima i čičak trakama za oznake. Jakne i hlače zaštitnog vatrogasnog odijela izrađene iz istih višeslojnih materijala/sendviča u veličini XL.

Detaljni opis minimalnih zahtjeva dvodijelnog zaštitnog interventnog vatrogasnog odijela

JAKNA:

Ovratnik:

Vanjski i unutarnji ovratnik izrađen je od gornjeg materijala.

Na vanjskom ovratniku nalazi se omča (petlja) ovratnika za dodatno zatvaranje ovratnika u podignutom stanju. Omča (petlja) se pričvršćuje na ovratnik čičak trakom. Ovratnik na stražnjoj strani seže do kacige, a na prednjoj se zatvara čičak trakom. Sa unutarnje strane ovratnika nalazi su tekstilna traka za vješanje odijela minimalnih dimenzija š x d 8 x 1 cm.

Rukavi:

Na rukav se našiva manšeta (orukvica) duža minimalne dužine 13 cm. Manšeta je opremljena blokadom upijanja vlage s vanjske u unutarnje strane iste. Pletena orukvica izvedena s otvorom za palac. Manšeta omogućuje namještanje širine rukava pomoću prišivene vezice rukava i plastičnog prstena. Učvršćivanje se obavlja čičak trakom. Na laktu je prišiven umetak za lakat radi bolje pokretljivosti i dodatni materijal za pojačanje .

Prednjica:

Jakna je poludugog kroja. Glavni plastični ili jednakovrijedan zatvarač mora imati mogućnost brzog otkapčanja u slučaju potrebe brzog skidanja jakne. Zatvarač jakne mora biti izveden kao patentni zatvarač za slučaj nužde. sa umetkom/elementom za lakši prihvat u rukavicama. Patentni zatvarač seže maksimalno 1,5 cm od spojnog šava ovratnika i prekriven je širokom  lajsnom. Prednja lajsna seže od donjeg ruba jakne do gornjeg ruba ovratnika. Izrađena je iz jednog komada. Na lajsni se nalazi traka za prihvat svjetiljke ili mikrofona radio stanice minimalnih dimenzija (š x d  6,5 x 4,5 cm).

Na prsima, desno nosač za svjetiljku (š x d maksimalno 7,5 x 13 cm), na prsima lijevo harmonika džep dimenzije (š x d minimalno 8,5 x19,5 cm) koji se zatvara čičak trakom, omogućeno umetanje radio stanice gdje je dno džepa izvedeno kao traka na donjoj strani i nije izveden kao potpuno zatvoren džep s donje strane. Iznad džepa za radio stanicu nalazi se traka za prihvat antene i mikrofona radio stanice. Jedna strana trake fiksirana, a druga strana koja služi za prihvat antene radio stanice je sa mogućnošću otvaranja i fiksira se čičak trakom. Na prsima, na desnoj strani u području nosača svjetiljke nalazi se karabiner za prihvat i osiguranje protiv ispadanja svjetiljke i slično.  Svjetiljka se zateže čičak trakom upetom u zglob. Završetak čičak trake sa umetkom/elemenom prikladnim za prihvat u rukavicama. Iznad  nosača za svjetiljku je glatki čičak za ime/funkciju minimalnih dimenzija 14 x 2 cm. Trake za prihvat mikrofona radio stanice lijevo i desno u krajnjem rubnom području prednjice prije šava lijevog i desnog ramenog šava. Gornji rub trake za prihvat mikrofona radio stanice ne smije biti udaljen više od 3,5 cm od ramenog šava.

Dva donja ušivena džepa na prednjoj strani jakne sa svake strane. Preklopi se fiksiraju minimalno sa dvije čičak trake, minimalnih dimenzija (š x d 4 x 2 cm), na sredini preklopa sa umetkom/elementom za lakši prihvat u rukavicama. Gornji rub preklopa džepova udaljen maksimalno 27 cm od donjeg ruba jakne.

U oba džepa , s unutrašnje strane nalaze se tekstilne trake sa mogućnošću postavke u omču pomoću drukera. Minimalno jedan karabiner u lijevom ili desnom džepu prikačen za omču na tekstilnoj traci.

Leđa:

Leđni dio iskrojen iz dva dijela osnovnog materijala. Duljina leđa od donjeg šava ovratnika do donjeg ruba jakne na sredini leđa ne smije prelaziti dužinu od 85 cm. Na gornjem dijelu leđa mora biti predviđeno mjesto za vatrootporni reflektirajući tisak, minimalnih dimenzija 50 x 23 cm. Otvori za preglede membrane s jedne i druge strane (minimalno dva otvora), nalaze se  u donjem dijelu leđa jakne s unutarnje strane i u bočnom dijelu sa untarnje strane jakne. Donji otvor se zatvara zatvaračem i  preklopom sa metalniim drukerima, a bočni patent zatvaračem. Natpis na leđima nije obvezan biti na dostavljenom uzorku odijela.

U donjem dijelu jakne sa unutrašnje strane u cijeloj širini nalazi se membrana protiv upijanja vlage minimalne širine 5,5 cm.

Podstava:

Jakna je u cijelosti podstavljena vatrootpornom podstavom. Podstava se prišiva potpuno po porubu gornjeg materijala i fiksira u jaknu. Na podstavu sa unutarnje lijeve strane našiven džep koji se zatvaraju čičak trakom. Unutarnji džep s lijeve strane minimalnih dimenzija š x d =18 x 18 cm. Na našiveni džep sa unutarnje strane dodatno je našiven dodatak iz istog materijala kao i džep, minimalnih dimenzija š x d 8 x 13 cm, za prihvat sredstava za pisanje (olovka i slično).

Reflektirajuće trake:

Reflektirajuće prozračne tekstilne trake na jakni (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje) širine maksimalno 5,5 cm  i minimalno 7 cm( kombinacija), svojstva u skladu s zahtjevima koje propisuje norma za izradu zaštitnog vatrogasnog odijela za požare zatvorenog prostora.

Reflektirajuća traka širine maksimalno 5,5 cm zašivena je na vanjski materijal jakne dvoredno u donjem dijelu jakne u cijelom obimu. S prednje strane u visini prsa iznad džepova za svjetiljku i radio stanicu vodoravno našivena traka maksimalne širine 5,5 cm. Donja i gornja traka na obje prednjice spojene su sa vertikalno našivenim trakama (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje), minimalne širine 7 cm. Traka (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje), minimalne širine 7 cm našivena je na preklope donjih ušivenih džepova na prednjoj strani jakne.

Na leđima dvije uspravne trake (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje), minimalne širine 7 cm koje se protežu od vodoravno našivene trake na jakni u donjem dijelu do šava u gornjem dijelu leđa u visini lopatica. Dvije okomite trake na gornjem dijelu spojene su sa trakom (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje), maksimalne  širine 5,5 cm.

Na oba rukava minimalno dvije trake (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje), jedna u donjem dijelu minimalne širine 7 cm, našivena maksimalno 3 cm od donjeg ruba ojačanja na laktu rukava, druga (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje), maksimalne širine 5,5 cm, našivena minimalno 10 cm od gornjeg ruba ojačanja na laktovima.

HLAČE:

Hlače su ravnog kroja. Na bočnim dijelovima pasice ušivena lastika za elastičnost struka, te čičak traka za regulaciju obima struka koja na kraju ima umetak/element za lakši prihvat u rukavicama. Hlače kod šlica prekrivaju se/zatvaraju lajsnom na čičak. Lajsna na kraju ima umetak/element za lakši prihvat u rukavicama.

Na prednjoj strani hlača u gornjem dijelu lijevo i desno nalaze se dva otvorena kosa ušivena džepa.

Na bočnom dijelu nogavice su dva otvora za ventiliranje minimalnog otvora 16 cm, koji se zatvaraju čičak trakom. U području otvora umetak/element za lakši prihvat u rukavicama.

Bočni džepovi na nogvicama su vrećastog oblika. Na desnom džepu našiven dodatni manji džep sa bočnim otvaranjem na čičak traku i umetkom/elementom za lakši prihvat u rukavicama. U desnom osnovnom i dodanom džepu nalaze se tekstilne kukice za prihvat, u lijevom džepu kukica za prihvat na tekstilnoj traki. Oba oba bočna džepa zatvaraju se preklopima pomoću čičak trake te su preklopi opremljeni umetkom/elementom za lakši prihvat u rukavicama. Na preklopu lijevog bočnog džepa načiven je glatki čičak minimalnih dimenzija š x d  14 x 2 cm.

Stražnji dio hlača povišen kako bi osigurao siguran preklop sa zaštitnom jaknom. Na povišenom dijelu hlača sa stražnje strane unutra nalazi su tekstilna traka za vješanje hlača minimalnih dimenzija

š x d 8 x 1 cm.  Hlače imaju naramenice s mogućnošću regulacije.  Izmjena naramenica mora biti izvedena i omogućena na način da se ne  koristiti konac i strojevi za šivanje, da ih može izmijeniti korisnik vatrogasnog zaštitnog odijela.

Područja koljena imaju nabore koje pružaju anatomski oblik nogavice i dodatno pojačanje , te uložak za ublažavanje pritiska na koljeno.

U untarnjoj strani sa stražnje strane u gornjem dijelu otvor za pregled i kontrolu vodene i termalne barijere koji se zatvara patent zatvaračem i preklopom sa drukerima.

Reflektirajuće prozračne tekstilne trake na hlačama (kombinacija traka žute/srebrne/žute boje) širine maksimalno 5,5 cm  i minimalno 7 cm( kombinacija), u skladu s zahtjevima koje propisuje norma za izradu zaštitnog vatrogasnog odijela za požare zatvorenog prostora.

Reflektirajuće prozračne tekstilne trake žute/srebrne/žute, maksimalne širine 5,5 cm nalaze se okmito u bočnim dijelovima nogavica te se minimalno protežu od vodoravno naišivene trake, kombinacija trake žute/srebrne/žute boje minimalne dimenzije 7 cm, koja je našivena po cijelom obimu nogavica jednoredno, maksimalno 15 cm od donjeg ruba nogavice, vertikalno ušivena traka proteže se do donjeg ruba bočnih džepova na nogavicama. Dvostruko po čitavom obodu nogavica, ugrađena prva traka minimalno počinje 10 cm od donjeg ruba nogavice.

Rub nogavice po cijeloj dužini je obrubljen matrijalom protiv habanja (ojačanja na laktovima i koljenima).

Na unutarnjem dijelu svake nogavice u donjem dijelu nalazi se barijera protiv upijanja vlage.

- MATERIJAL - TROSLOJAN

3.1.Vanjski materijal :

Vanjski materijal: 70 – 80 % meta-aramid, 20 – 28 % para-aramida i 1,5 – 2 % antistatičko vlakno, ukupne površinske mase 190 (± 5) g/m2.

3.2. Membrana:

PTFE membrana, vodonepropusna i paropropusna. Barijera za vlagu i termo barijera moraju biti zajedno kao dvoslojni laminirani material. Ukupna površinska masa ne veća od 140 g/m2.

3.3. Podstava:

Materijal podstave površinske mase  ne veće od 220 g/m²

Maksimalna masa svih slojeva materijala vatrogasnog interventnog odijela  ≤ 560g/m².

3.4. Svojstva

Tablica 1 – Zahtjevi čvrstoće

| Materijal: | Vlačna čvrstoća prema HRN EN ISO 13934-1(tkani tekstil/HRN EN ISO 1421:2016 metoda 1 naslojeni tekstil) nakon prethodne ili jednakovrijedno |
| --- | --- |
| Zahtjev: | ˃ 1350 N |
|  | ˃ 1800 N |

Tablica 2 - Zahtjevi koji se odnose na već opisani troslojni materijal (sendvič):

| Svojstvo: | Norma: | Zahtjev: |
| --- | --- | --- |
| Ograničeno širenje plamena Površinska tkanina | HRN EN ISO 15025 Metoda A, prije prethodne obrade ili jednakovrijednim, | -plamen ne doseže gornji ili okomiti rub -nema gorućih ili rastaljenih dijelova -naknadno gorenje - nema -naknadno tinjanje - nema -bez pojave rupe |
| Ograničeno širenje plamena Membrana | HRN EN ISO 15025 Metoda A, prije prethodne obrade ili jednakovrijednim, | -plamen ne doseže gornji ili okomiti rub -nema gorućih ili rastaljenih dijelova -naknadno gorenje - nema -naknadno tinjanje - nema -bez pojave rupe |
| Ograničeno širenje plamena Podstava | HRN EN ISO 15025 Metoda A, prije prethodne obrade ili jednakovrijednim, | -plamen ne doseže gornji ili okomiti rub -nema gorućih ili rastaljenih dijelova -naknadno gorenje - nema -naknadno tinjanje - nema -bez pojave rupe |
| Ograničeno širenje plamena Površinska tkanina | HRN EN ISO 15025 Metoda A, nakon prethodne obrade ili jednakovrijednim, | -plamen ne doseže gornji ili okomiti rub -nema gorućih ili rastaljenih dijelova -naknadno gorenje – nema -naknadno tinjanje - nema -bez pojave rupe |
| Ograničeno širenje plamena Membrana | HRN EN ISO 15025 Metoda A, nakon prethodne obrade ili jednakovrijednim, | -plamen ne doseže gornji ili okomiti rub -nema gorućih ili rastaljenih dijelova -naknadno gorenje – nema -naknadno tinjanje - nema -bez pojave rupe |
| Ograničeno širenje plamena Podstava | HRN EN ISO 15025 Metoda A, nakon prethodne obrade ili jednakovrijednim, | -plamen ne doseže gornji ili okomiti rub -nema gorućih ili rastaljenih dijelova -naknadno gorenje – nema -naknadno tinjanje - nema -bez pojave rupe |
| Otpornost pri izlaganju izvoru topline zračenja (radijacijska toplina) | HRN EN ISO 6942 Metoda B ili jednakovrijednim, gustoća toplinskog toka 40 kW/m²prije prethodne obrade | RHTI24 veće od 23 (s) RHTI24-RHTI12 veće od 6 (s) |
| Otpornost pri izlaganju izvoru topline zračenja (radijacijska toplina) | HRN EN ISO 6942 Metoda B ili jednakovrijednim, gustoća toplinskog toka 40 kW/m²nakon prethodne obrade | RHTI24 veće od 28 (s) RHTI24-RHTI12 veće od 7 (s) |
| Preostala vlačna čvrstoća materijala nakon izlaganja toplinskom zračenju | HRN EN ISO 6942, metoda A (gustoća toplinskog toka 10 kW/m²) / HRN EN ISO 13934-1/HRN EN ISO 1421:2016, nakon prethodne obrade (osnova/potka) N | Površinska tkanina: ˃1400 / ˃2000 |
| Otpornost na konvekcijsku toplinu | ISO 17493 test na 180°C, ili jednakovrijednim prije pretodne obrade | Površinska tkanina: -ne smije se taliti, ne smije se goriti, ne smije kapati Maksimalno skupljanje % (osnova/potka)-1,0/-1,0 Obloga za zaštitu od topline: -ne smije se taliti, ne smije se goriti, ne smije kapati Maksimalno skupljanje % (osnova/potka) -1,0/-1,0 Podstava: -ne smije se taliti, ne smije se goriti, ne smije kapati Maksimalno skupljanje % (osnova/potka) -2,5/-1,5 |
| Kontaktna temperatura ispitivanje | HRN EN ISO 12127-1 na 250°C, ili jednakovrijednim, prije pretodne obrade | Sastav materijala: Granično vrijeme (s) min 16 |
| Kontaktna temperatura ispitivanje | HRN EN ISO 12127-1 na 250°C, ili jednakovrijednim, nakon pretodne | Sastav materijala: Granično vrijeme (s) min 17 |
| Prijenos topline pri izlaganju plamenom | HRN EN ISO 9151 ili jednakovrijednim prije prethodne obrade | HTI 24 minimalno 21 HTI24 – HTI12 minimalno 5,5 |
| Prijenos topline pri izlaganju plamenom | HRN EN ISO 9151 ili jednakovrijednim nakon prethodne obrade | HTI 24 minimalno 22 HTI24 – HTI12 minimalno 6 |
| Propusnost vodene pare svih slojeva materijala | HRN EN ISO 31092 nakon prethodne obrade ili jednakovrijednim | Ret≤ 18 m2PaW |
| Otpornost na prodiranje vode | HRN EN ISO 811, Razina 2 nakon 25 pranja pri 60°C ili jednakovrijedno | Membrana kPa ˃100 Membrana šav kPa ˃100 |

Dokazi jednakovrijednosti dokazuju se sukladno članku 213. ZJN.

4. OZNAKE (DEKLARIRANJE)

Vatrogasno zaštitno odijelo se označava etiketama (deklaracijama) kako slijedi:

- Ušivnom etiketom (deklaracijom)

Vatrogasno interventno odijelo ima ušivenu etiketu, najmanje s elementima i podacima:

- Naziv proizvođača

- naziv artikla i poštivana oznaka norma

- točan naziv i sastav osnovnog materijala

- veličina s piktogramom na kojem su upisane prsna mjera, opseg struka i visina tijela za     određenu konfekcijsku veličinu

- godina proizvodnje

- piktogram s oznakama

- simbole održavanja i njege tkanine