Prilog 3.: Tehničke specifikacije

NARUČITELJ: Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka, Ivana Gorana Kovačića 2, 31000 Osijek, OIB: 04579316822

PREDMET NABAVE: Nabava hidrauličkog alata, evidencijski broj nabave: JN-20/2025

BATERIJSKI KOMBINIRANI SJEKAČ (1 kom)

Opće specifikacije

• Upravljački mehanizam za s automatskim neutralnim položajem. Upravljačka ručka s minimalnom duljinom od 75 mm za pružanje potpunog prianjanja za dlan I prste operatera.

• Baterija ne smije biti smješta na stražnjoj strani alata kako bi se izbjegao rizik nemogućnosti zamijene prazne baterije koja se zaglavila tijekom rada s alatom.

• Upravljačka ručka mora imati minimalno dva načina rada koji omogućuju prebacivanje između režima velike brzine i niske brzine alata za optimalnu kontrolu brzine tijekom operacije spašavanja.

• Protok hidrauličke crpke, a time i brzina alata, moraju se maksimizirati pri svakom opterećHRN ENju pomoću beskonačnog mehatroničkog sustava unutar alata, a ne pomoću stupnjeva tlaka.

• Alat mora imati funkciju automatskog pokretanja/zaustavljanja. Sustav motora/pogona trebao bi se automatski zaustaviti kada se alat ne koristi ili je dosegnuo svoj maksimalni tlak kako bi se uštedio kapacitet baterije. Alat bi se trebao ponovno pokrenuti ponovnim okretanjem kontrolne ručke.

• Alat mora biti opremljen sustavom za upravljanje temperaturom koji nadzire i upravlja temperaturom alata i baterije kako bi se izbjeglo pregrijavanje, što omogućuje intenzivnu upotrebu alata čak I u vrućim vremenskim uvjetima.

• Alat mora imati funkciju punjenja na alatu. Mogućnost punjenja baterije dok je montiran i spojen na alat kako biste bili sigurni da je alat uvijek spreman za upotrebu, opremljen baterijom.

• Alat i kabel za punjenje na alatu trebaju imati magnetni konektor za brzo i jednostavno spajanje/odspajanje punjenja baterije na alatu ili jednakovrijedno

• Punjač bi trebao moći puniti bateriju na alatu i dodatnu bateriju na punjaču bez potrebe za zamjenom ovih baterija.

• Alat i baterija moraju biti prikladni za podvodnu uporabu (IPx7). Alat za stupanj zaštite najmanje IP57. •Stupanj zaštite baterije najmanje IP67 ili jednakovrijedno.

• Mora biti moguće provjeriti rad pogonskog sustava alata putem dijagnostičkog softvera.

• Mora biti moguće očitati detaljan postotak zdravstvenog stanja baterije pomoću dijagnostičkog softvera.

• Punjač bi trebao pokazivati stanje napunjenosti baterije.

• Certificiran prema normi HRN EN 13204 od strane neovisnog instituta za ispitivanje ili jednakovrijedno.

Tehničke specifikacije baterijskog kombiniranog sjekača bez baterije

• Upravljačka ručka mora biti centralno postavljena na stražnjoj strani alata i biti dostupna preko 360 stupnjeva bez ikakvih prepreka.

• Vrhovi za širenje/stiskanje trebali bi se moći ukloniti u jednom komadu kako bi se izbjegao rizik od gubitka dijelova

• Razmak širenja veći od 375 mm

• Minimalna sila širenja prema HRN EN 13204:2016 (25 mm od vrha) najmanje 43 kN

• Maksimalni otvor rezanja najmanje 310 mm

• Maksimalna sila rezanja ne manja od 650 kN

• Maksimalna sila širenja minimalno 1800 kN

• Rezanje okrugle šipke prema HRN EN 13204:2016 ili jednakovrijedno, ne manje od 36 mm

• Kapacitet rezanja prema HRN EN 13204:2016 ili jednakovrijedno najmanje kategorije J

• Maksimalna vučna sila ne manja od 100 kN.

• Maksimalna sila stiskanja ne manja od 85 kN.

• Rezna ivica mora imati dva izduljena zupca za hvatanje kako bi se spriječilo istiskivanje materijala iz oštrica i time/stoga maksimizira učinak rezanja

• Središnja glava vijka i matica montirani s izravnim kontaktom s čeličnim oštricama što rezultira manjim odvajanjem noža (optimalna izvedba rezanja) i ravnijim dizajnom za bolji pristup

• Da bi se poboljšala trajnost, oštrice moraju biti obrađene od visokokvalitetnog alatnog čelika, a ne kovane

• Aluminijski držač oštrice opremljen setom čeličnih zaštitnih poklopaca za zaštitu prednje strane alata od nepotrebnih oštećenja tijekom operacije spašavanja

• Težina uključujući bateriju ne smije biti veća od 20,5 kg

• Težina bez baterije ne smije prelaziti 19,0 kg

• Trajno učvršćena ručka za nošenje od 360˚ koja funkcionira kroz 360 stupnjeva oko alata za jednostavno rukovanje alatom u bilo kojem položaju.

• Dimenzije (DxŠxV) ne smiju prelaziti 910x280x280 mm

• Kako bi se pomoglo operateru i povećala sigurnost tijekom rada u mraku ili slabo osvijetljenim okolnostima, ručka za nošenje mora imati najmanje šest integriranih LED svjetala napajanih iz glavne baterije. LED svjetla se mogu uključiti ili isključiti pomoću prekidača.

PRIBOR:

Baterija (2 komada)

• Prikladna za korištenje pod vodom. Stupanj zaštite minimalno IP67 ili jednakovrijedno

• Mora biti moguće puniti bateriju montiranu i spojenu na alat kako bi se osiguralo da je alat uvijek spreman za upotrebu, opremljen baterijom

• Mora biti moguće očitati detaljan postotak zdravstvenog stanja baterije pomoću dijagnostičkog softvera.

• Vrijeme punjenja baterije s mrežnim punjačem maksimalno 70 minuta

• Kontinuirana povratna informacija o stanju napunjenosti na zaslonu na bateriji

• Kapacitet baterije minimalno 7Ah

• Vrsta baterije minimalno Li-Ion

• Napon minimalno 28 VDC

• Energija minimalno 200 Wh

• Težina maksimalno 1,6 kg

DC punjač baterija 12/24 V ( 1 komad )

• Snaga minimalno 72W

• Punjač mora imati funkciju punjenja na alatu. Mogućnost punjenja baterije dok je montiran i spojen na alat kako biste bili sigurni da je alat uvijek spreman za upotrebu, opremljen baterijom

• Punjač bi trebao moći puniti bateriju na alatu i dodatnu bateriju na punjaču bez potrebe za zamjenom ovih baterija.

• Punjač bi trebao pokazivati stanje baterije.

• DC napon napajanja 12-24 VDC

• DC izlazni napon minimalno 27 VDC

VAC/VDC mrežni punjač baterija 100-240V ( 1 komad )

• Snaga minimalno 300W

• Punjač mora imati funkciju punjenja na alatu. Mogućnost punjenja baterije dok je montiran i spojen na alat kako biste bili sigurni da je alat uvijek spreman za upotrebu, opremljen baterijom

• Punjač bi trebao moći puniti bateriju na alatu i dodatnu bateriju na punjaču bez potrebe za zamjenom ovih baterija.

• Punjač bi trebao pokazivati stanje baterije.

• VAC napon napajanja 100-240 V

• VDC izlazni napon minimalno 27 VDC

• Maksimalna struja punjenja minimalno 3,0 A

Kabel za punjenje na alatu ( 1 komad )

• Kabel za spajanje alata na punjač za punjenje baterije, tako da se baterija može puniti dok je na alatu. Nije potrebno uzimati bateriju.

• magnetni konektor za brzo i jednostavno spajanje/odspajanje alata.

• Duljina minimalno 2m