Prilog 3: Tehničke specifikacije

NARUČITELJ: Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka, Ivana Gorana Kovačića 2, 31000 Osijek, OIB: 04579316822

PREDMET NABAVE: Nabava dišnih aparata - komplet, evidencijski broj nabave: JN-19/2025

LEĐNI OKVIR

Ergonomskog oblika, otporan na toplinu, sukladnost s HRN EN 137 tip 2 ili jednakovrijedno, lagan okvir  težina okvira s reduktorom, manometrom i kompletnim remenjem max. 3,00 kg

Reduktor - ulazni tlak max. 300 bar

Izlazni protok 1. stupnja min. 1000 l/min,

Nominalni izlazni tlak 1. stupnja min. 7,5 bar

Tlak za aktiviranje zviždaljke od 50 do 60 bar, razina zvuka zviždaljke min. 90 dBA.

Dovod srednjeg tlaka i crijeva manometra potpuno ugrađena u okvir za nošenje radi smanjenja rizika zapinjanja, a sa prednje strane srednje tlačno crijevo i crijevo s manometrom pričvršćeno s kopčama uz naramenice od negorivog materijala, koje su  otporne na habanje, brzo se namještaju.

Kopče naramenica moraju biti od nehrđajućeg čelika.

PLUĆNI AUTOMAT

nadtlačni, odvojiv brzom spojnicom, malih dimenzija (utični priključak), izlazni protok  plućnog automata >400 l/min

ZAŠTITNA MASKA

sukladna HRN EN136, klasa 3,

ima pričvršćivanje u min. 5 točaka i dvostruko brtvljenje zbog povećane sigurnosti korisnika. Na maski je vratni remen.

Maska je dostupna u minimalno 3 veličine.

Tijelo maske izrađeno je od EPDM materijala ili jednakovrijedno, a vizir od polikarbonata s premazom protiv grebanja.

Priključak plućnog automata preko utičnog P konektora.

Max. masa maske je 600 g.

Mogućnost naknadne ugradnje komunikacijskog modula i bežičnog displeja za spajanje na termovizijsku kameru.